Инструкция: загрузка скриптов из публичного GitHub и запуск двух стендов

ТАК ЖЕ МОЖНО ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ ТАМ ТОЖЕ ВСЁ РАСПИСАНО ПОД ФАЙЛАМИ

ТУТ ВСЕ НАЗВАНИЯ ФАЙЛОВ И ЧТО ГДЕ ЛЕЖИТ (M1 это первый стенд, М2_М3 это второй) (Те кто сдаёт в 13:00 тоже самое только ссылка будет https://github.com/psycho9931/au_team1)

au_team/

├── stand1/

│   ├── ISP_M1.sh

│   ├── HQ-SRV_M1.sh

│   ├── BR-SRV_M1.sh

│   ├── HQ-CLI_M1.sh

│   ├── HQ-RTR_M1.ecorouter.txt

│   └── BR-RTR_M1.ecorouter.txt

└── stand2/

├── ISP_M2_M3_no3_3.sh

├── HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh

├── BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

├── HQ-CLI_M2_M3_no3_3.sh

├── HQ-RTR_M2_M3_no3_3.ecorouter.txt

└── BR-RTR_M2_M3_no3_3.ecorouter.txt

На каждой ALT Linux-машине, где будут запускаться .sh-скрипты:

apt-get update

apt-get install -y git

git clone https://github.com/psycho9931/au_team.git

Если git clone выполняется без ошибок, скрипты готовы к запуску.

Обновление скриптов из репозитория

Последовательность запуска стенда 1: только модуль 1

Стенд 1 выполняет базовую сетевую часть: hostname, IP-адресацию, ISP routing/NAT, VLAN, GRE, OSPF, DHCP, DNS, SSH и timezone.

Рекомендуемый порядок:

Загрузить репозиторий на Linux-машины.

Запустить ISP_M1.sh на ISP.

Вставить HQ-RTR_M1.ecorouter.txt на HQ-RTR.

Вставить BR-RTR_M1.ecorouter.txt на BR-RTR.

Запустить HQ-SRV_M1.sh на HQ-SRV.

Запустить BR-SRV_M1.sh на BR-SRV.

Запустить HQ-CLI_M1.sh на HQ-CLI.

Проверить связность, DNS, DHCP, GRE/OSPF и NAT.

ISP

apt-get update

apt-get install -y git

git clone https://github.com/psycho9931/au_team.git

cd /root/au_team

bash stand1/ISP_M1.sh

Проверка:

hostname

ip -4 a

sysctl net.ipv4.ip_forward

iptables -t nat -S

HQ-RTR

BR-RTR

Перейти по ссылке: https://github.com/psycho9931/au_team

Там будут файлы

HQ-RTR_M1.ecorouter.txt

BR-RTR_M1.ecorouter.txt

Их можно открыть внутри сайта и скопировать их текст, затем вставить в роутер, (чтобы вставить в роутер этот текст, необходимо дважды нажать на название роутера в списке Proxmax), затем руками написать

write  memory

Можно закрывать это маленькое окошко

Проверка:

show ip route

show ntp timezone

HQ-SRV

apt-get update

apt-get install -y git

git clone https://github.com/psycho9931/au_team.git

cd /root/au_team

bash stand1/HQ-SRV_M1.sh

Проверка:

hostname

ip -4 a

cat /etc/resolv.conf

systemctl status dnsmasq

ping -c 3 192.168.1.1

ping -c 3 192.168.3.10

ping -c 3 br-srv.au-team.irpo

BR-SRV

apt-get update

apt-get install -y git

git clone https://github.com/psycho9931/au_team.git

cd /root/au_team

bash stand1/BR-SRV_M1.sh

Проверка:

hostname

ip -4 a

ping -c 3 192.168.3.1

ping -c 3 192.168.1.10

ping -c 3 hq-srv.au-team.irpo

HQ-CLI

apt-get update

apt-get install -y git

git clone https://github.com/psycho9931/au_team.git

cd /root/au_team

bash stand1/HQ-CLI_M1.sh

Проверка:

hostname

ip -4 a

ping -c 3 192.168.2.1

ping -c 3 192.168.1.10

ping -c 3 hq-srv.au-team.irpo

Если HQ-CLI не получил адрес из VLAN 200, проверяй VLAN Tag 200 на сетевой карте HQ-CLI в Proxmox и DHCP-секцию на HQ-RTR.

Последовательность запуска стенда 2: модули 2 и 3

Перед запуском проверь связность:

# HQ-SRV

ping -c 3 192.168.3.10

ping -c 3 br-srv.au-team.irpo

# BR-SRV

ping -c 3 192.168.1.10

ping -c 3 hq-srv.au-team.irpo

# HQ-CLI

ping -c 3 192.168.1.10

ping -c 3 192.168.3.10

BR-SRV 2

su -

cd /root/au_team

bash stand2/BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

После первичной настройки Samba DC перезагрузить BR-SRV:

reboot

После перезагрузки повторить запуск скрипта:

su -

cd /root/au_repo/au_team

bash stand2/BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

Проверка:

samba-tool domain info 127.0.0.1

samba-tool group listmembers hq

cd /root/testapp && docker compose ps

ansible all -m ping

На HQ-RTR и на BR-RTR всё тоже самое

ISP: chrony, nginx reverse proxy, basic-auth, HTTP/HTTPS

Первый запуск можно выполнить до переноса сертификатов. Тогда поднимется HTTP reverse proxy и basic-auth:

su -

cd /root /au_team

bash stand2/ISP_M2_M3_no3_3.sh

Проверка:

nginx -t

systemctl status nginx

systemctl status chronyd

После переноса сертификатов с HQ-SRV на ISP этот скрипт нужно запустить повторно, чтобы применить HTTPS-конфигурацию.

HQ-CLI: NFS client, SSSD/sudo support, CUPS client, CA trust

su -

cd /root/au_team

bash stand2/HQ-CLI_M2_M3_no3_3.sh

Проверка:

mount | grep /mnt/nfs

df -h | grep nfs

lpstat -p -d

После этого выполняются ручные GUI-действия: ввод HQ-CLI в домен, настройка ADMC/sudo, установка CryptoPro CSP и проверка сайтов в браузере

Полностью/почти полностью руками:

1.4

2.1

3.2

3.7

3.10

Модуль 1, задание 4 — настройка виртуального коммутатора/VLAN в Proxmox/PVE. В Doc4 прямо указано, что это выполняется средствами PVE, то есть не внутри ALT Linux и не обычным скриптом.

Модуль 2, задание 1 — частично вручную. Samba DC, пользователи и группа могут быть скриптом, но ввод HQ-CLI в домен делается через графический интерфейс/ЦУС. Также sudo-права для группы hq через sudo-schema-apply, create-sudo-rule и ADMC лучше делать руками, потому что там интерактивные окна. В задании требуется домен au-team.irpo, ввод HQ-CLI в домен, пользователи hquser1–hquser5, группа hq и ограниченные sudo-команды cat, grep, id.

Модуль 3, задание 2 — частично вручную. Генерацию CA/сертификатов можно автоматизировать, но доверие сертификату на HQ-CLI, проверку в браузере и установку CryptoPro CSP нужно делать руками через GUI. Задание требует ГОСТ-алгоритмы, сертификаты на 30 дней, HTTPS для web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo без предупреждений браузера.

Модуль 3, задание 3 — не выполняется вообще, потому что ты отдельно сказал пропустить 3.3. Это задание про защищённый туннель/IPsec; его не настраиваем и не запускаем.

Модуль 3, задание 7 — частично вручную. Docker/Zabbix можно поднять скриптом, но в веб-интерфейсе нужно руками добавить хосты HQ-SRV и BR-SRV, настроить визуализацию CPU/RAM/диска, проверить URL http://mon.au-team.irpo и пароль admin / P@ssw0rd.

Модуль 3, задание 10 — вручную через мастер/GUI Cyber Backup. Подготовительные пакеты можно поставить скриптом, но организация irpo, пользователь irpoadmin, подключение агента HQ-CLI, выбор /backup как хранилища и создание двух планов резервного копирования обычно делаются руками в интерфейсе.

Частично вручную, потому что это EcoRouter, не .sh:

Модуль 1, задание 1 — часть на HQ-RTR и BR-RTR: hostname и пользователь net_admin на EcoRouter. Это не bash, команды нужно вставлять в CLI роутера.

Модуль 1, задание 6 — GRE-туннель HQ-RTR ↔ BR-RTR. Команды можно брать из .ecorouter.txt, но вставлять в EcoRouter вручную.

Модуль 1, задание 7 — OSPF на HQ-RTR и BR-RTR. Аналогично: готовый блок команд, но запуск через CLI EcoRouter.

Модуль 1, задание 8 — NAT на HQ-RTR и BR-RTR. ISP-часть можно скриптом, EcoRouter-часть — руками/вставкой блока.

Модуль 1, задание 9 — DHCP на HQ-RTR для сети HQ-CLI. Это EcoRouter CLI.

Модуль 1, задание 11 — часовой пояс на EcoRouter: ntp timezone utc+3. ALT Linux-часть можно скриптом, роутеры — руками.

Модуль 2, задание 4 — NTP-клиент на BR-RTR. ISP/HQ-SRV/HQ-CLI/BR-SRV можно скриптом, EcoRouter-команда ntp server ... — руками. В Doc4 NTP-клиент EcoRouter настраивается отдельной командой в режиме конфигурации.

Модуль 2, задание 5 — Ansible: на HQ-RTR и BR-RTR нужно вручную разрешить SSH командой security none, потому что это делается в CLI EcoRouter.

Модуль 2, задание 8 — статический NAT на HQ-RTR и BR-RTR. Это EcoRouter CLI; команды можно подготовить, но применяются вручную.

Модуль 3, задание 4 — firewall/filter-map на HQ-RTR и BR-RTR. Это тоже EcoRouter CLI, лучше вставлять готовый блок команд вручную и потом проверять.

Модуль 3, задание 6 — rsyslog на HQ-RTR и BR-RTR. HQ-SRV и BR-SRV можно скриптом, но на EcoRouter нужно вручную прописать rsyslog host 192.168.1.10.

Ручные пункты из Doc4 и последовательность их выполнения

(ЛУЧШЕ СПИСАТЬ ИЗ МЕТОДИЧКИ ТУТ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО, но сюда всё равно можно подсмотреть)

Ниже перечислены действия, которые не стоит полностью автоматизировать или которые требуют проверки через GUI/консоль.

Ручной пункт 1. Proxmox/PVE: виртуальные bridge и VLAN

Когда выполнять: до запуска стенда 1.

Последовательность:

1. Создать vmbr70 для ISP ↔ HQ-RTR.

2. Создать vmbr80 для ISP ↔ BR-RTR.

3. Создать vmbr3 для BR-RTR ↔ BR-SRV.

4. Создать vmbrHQ для HQ trunk.

5. Включить VLAN aware на vmbrHQ.

6. HQ-SRV подключить к vmbrHQ с VLAN Tag 100.

7. HQ-CLI подключить к vmbrHQ с VLAN Tag 200.

8. Проверить порядок сетевых карт у всех ВМ.

Причина: пункт настройки виртуального коммутатора в методичке выполняется средствами PVE.

Ручной пункт 2. EcoRouter: вставка и сохранение конфигурации

Когда выполнять: в модуле 1 и в модуле 2/3.

Последовательность:

1. Вставить HQ-RTR_M1.ecorouter.txt на HQ-RTR.

2. Сохранить конфигурацию HQ-RTR.

3. Вставить BR-RTR_M1.ecorouter.txt на BR-RTR.

4. Сохранить конфигурацию BR-RTR.

5. После запуска Linux-скриптов стенда 2 вставить HQ-RTR_M2_M3_no3_3.ecorouter.txt.

6. Сохранить HQ-RTR.

7. Вставить BR-RTR_M2_M3_no3_3.ecorouter.txt.

8. Сохранить BR-RTR.

Проверки:

show ip route

show ntp status

show running-config

Ручной пункт 3. Выбор SSH-порта в Doc4

Когда выполнять: при проверке SSH после модуля 1.

В Doc4 есть неоднозначность: в тексте задания указан порт 2026, а в примерной конфигурации встречается Port 2014. Если в твоём скрипте включены оба порта, проверь оба варианта:

ssh -p 2014 sshuser@192.168.1.10

ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.10

ssh -p 2014 sshuser@192.168.3.10

ssh -p 2026 sshuser@192.168.3.10

Если экзаменатор требует строго один порт, оставь в sshd_config только требуемый.

Ручной пункт 4. RAID-диски на HQ-SRV

Когда выполнять: перед запуском HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh.

Последовательность:

lsblk

Убедиться, что два дополнительных диска действительно /dev/sdb и /dev/sdc либо подставить реальные имена через переменные DISK1 и DISK2.

Внимание: этот шаг уничтожает данные на указанных дисках.

В Doc4 в RAID-блоке есть противоречие: условие говорит RAID0 и md0, но ниже приведена некорректная команда RAID5 на двух дисках. Рабочая логика — RAID0 /dev/md0 на двух дисках.

Ручной пункт 5. Additional.iso и переменная ISO_DEV

Когда выполнять: перед модулем 2/3.

Последовательность:

lsblk

Если Additional.iso — /dev/sr0:

ISO_DEV=/dev/sr0 bash stand2/ИМЯ_СКРИПТА.sh

Если Additional.iso — /dev/sr1:

ISO_DEV=/dev/sr1 bash stand2/ИМЯ_СКРИПТА.sh

Ручной пункт 6. Ввод HQ-CLI в домен au-team.irpo

Когда выполнять: после успешной настройки Samba DC на BR-SRV.

Проверка на BR-SRV:

samba-tool domain info 127.0.0.1

Действия на HQ-CLI через GUI/ЦУС:

1. Открыть настройки аутентификации.

2. Выбрать Active Directory.

3. Домен: au-team.irpo.

4. Пользователь: Administrator.

5. Пароль: 123qweR%.

6. Имя компьютера: hq-cli.

7. Применить.

8. Перезагрузить HQ-CLI.

После перезагрузки проверить вход доменным пользователем hquser1.

Ручной пункт 7. Sudo-права доменной группы hq через sudo-schema и ADMC

Когда выполнять: после ввода HQ-CLI в домен.

На BR-SRV:

sudo-schema-apply

В мастере:

Подтвердить добавление схемы.

Логин: Administrator

Пароль: 123qweR%

Создать правило:

create-sudo-rule

Заполнить:

Имя правила: prava_hq

sudoCommand: /bin/cat

sudoUser: %hq

На HQ-CLI:

kinit administrator

admc

В ADMC:

1. Включить дополнительные возможности.

2. Открыть OU sudoers.

3. Открыть правило prava_hq.

4. Добавить sudoOption: !authenticate.

5. В sudoCommand добавить:

/bin/cat

/bin/grep

/usr/bin/id

Проверка:

sudo -l -U hquser1

Ручной пункт 8. Проверка web-приложения на HQ-SRV

Когда выполнять: после запуска HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh.

Проверить /var/www/html/index.php:

mcedit /var/www/html/index.php

Ожидаемые параметры подключения:

host: localhost

database: webdb

user: web

password: P@ssw0rd

Проверка БД:

mariadb -u web -pP@ssw0rd -D webdb -e "SHOW TABLES;"

Проверка сайта:

curl http://127.0.0.1/

Ручной пункт 9. Проверка reverse proxy и basic-auth на ISP

Когда выполнять: после запуска ISP-скрипта и static NAT на маршрутизаторах.

На ISP:

nginx -t

systemctl restart nginx

На HQ-CLI в браузере проверить:

http://web.au-team.irpo

http://docker.au-team.irpo

Для web.au-team.irpo должна появиться basic-auth форма. Данные:

Логин: WEB

Пароль: P@ssw0rd

Ручной пункт 10. Импорт Users.csv в домен

Когда выполнять: после Samba DC и после подключения Additional.iso.

На BR-SRV:

ls -la /opt/Users.csv

head -n 5 /opt/Users.csv

Если файл корректно переконвертирован, запустить импортный helper или импортный скрипт из комплекта:

/root/import_users_from_csv.sh /opt/Users.csv

Проверка:

samba-tool user list | less

Ручной контроль нужен из-за возможных различий в заголовках и кодировке CSV.

Ручной пункт 11. ГОСТ CA, сертификаты, перенос на ISP и доверие на HQ-CLI

Когда выполнять: после настройки web-приложений и reverse proxy.

На HQ-SRV проверить сгенерированные файлы:

ls -la /root/ca-gost

Передать web/docker сертификаты на ISP:

scp /root/ca-gost/web.au-team.irpo.key root@172.16.70.1:/etc/nginx/ssl/

scp /root/ca-gost/web.au-team.irpo.cer root@172.16.70.1:/etc/nginx/ssl/

scp /root/ca-gost/docker.au-team.irpo.key root@172.16.70.1:/etc/nginx/ssl/

scp /root/ca-gost/docker.au-team.irpo.cer root@172.16.70.1:/etc/nginx/ssl/

После копирования на ISP повторить:

cd /root/au_repo/au_team

bash stand2/ISP_M2_M3_no3_3.sh

nginx -t

systemctl restart nginx

Передать корневой сертификат на HQ-CLI:

scp /root/ca-gost/ca.cer user@192.168.2.10:/home/user/ca.cer

На HQ-CLI:

su -

cp /home/user/ca.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/

update-ca-trust

Проверить в браузере:

https://web.au-team.irpo

https://docker.au-team.irpo

Ручной пункт 12. CryptoPro CSP на HQ-CLI

Когда выполнять: после установки CA trust.

Последовательность:

1. Скачать или подключить дистрибутив CryptoPro CSP.

2. Распаковать архив.

3. Перейти в каталог linux-amd64.

4. Установить cryptopro-preinstall.

5. Запустить ./install_gui.sh.

6. В мастере выбрать установку.

7. Лицензию можно пропустить, если используется демо-период.

8. Перезапустить браузер.

9. Проверить HTTPS-сайты.

Команды:

cd /home/user/Загрузки/linux-amd64

su -

apt-get install -y cryptopro-preinstall

./install_gui.sh

Ручной пункт 13. Задание 3.3 пропускается

Ничего не выполнять из IPsec/IKE/crypto-map.

Не вставлять команды вида:

crypto-ipsec ike enable

crypto-ipsec profile

crypto-map

ike-phase1

ike-phase2

set crypto-map

GRE/OSPF остаются в состоянии после модуля 1.

Ручной пункт 14. Firewall на EcoRouter

Когда выполнять: после static NAT и перед финальными проверками web/ssh/dns/ntp.

Если firewall-команды включены в HQ-RTR_M2_M3_no3_3.ecorouter.txt и BR-RTR_M2_M3_no3_3.ecorouter.txt, просто вставить файлы и проверить. Если нет — внести правила вручную по Doc4.

Проверить, что разрешены нужные протоколы: HTTP, HTTPS, DNS, NTP, ICMP, SSH-порт, Zabbix agent, Samba/AD-служебные порты при необходимости.

Проверка:

show running-config

Ручной пункт 15. CUPS и PDF-принтер

Когда выполнять: после HQ-SRV и HQ-CLI скриптов.

На HQ-SRV:

systemctl status cups

lpstat -p

На HQ-CLI:

lpstat -p -d

Если принтер не выбран по умолчанию:

lpadmin -d PDF-hq-srv

Ручной пункт 16. rsyslog и logrotate

Когда выполнять: после EcoRouter M2/M3 и HQ-SRV-скрипта.

На EcoRouter проверить наличие:

rsyslog host 192.168.1.10

На HQ-SRV:

systemctl status rsyslog

ls -la /opt

logrotate -d /etc/logrotate.d/rsyslog-remote.conf

Ожидаемая логика ротации: weekly, size 10M, compress.

Ручной пункт 17. Zabbix GUI

Когда выполнять: после запуска Zabbix-контейнеров и zabbix-agent на HQ-SRV/BR-SRV.

Открыть с HQ-CLI:

http://mon.au-team.irpo

Если DNS ещё не готов, временно:

http://192.168.1.10:8000

В веб-интерфейсе:

1. Войти в Zabbix.

2. Сменить пароль администратора на P@ssw0rd, если это требуется заданием.

3. Добавить host HQ-SRV с agent interface 192.168.1.10.

4. Добавить host BR-SRV с agent interface 192.168.3.10.

5. Привязать Linux template.

6. Проверить, что Availability стала зелёной.

7. Создать/проверить dashboard.

Ручной пункт 18. Ansible playbook

Когда выполнять: после настройки inventory на BR-SRV и доступности SSH до HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR.

Проверка:

cd /etc/ansible

ansible all -m ping

Если в Additional.iso есть playbook get_hostname_address.yml:

mount /dev/sr0 /mnt || true

cp -R /mnt/playbook/get_hostname_address.yml /etc/ansible/

ansible-playbook /etc/ansible/get_hostname_address.yml

Если Additional.iso на /dev/sr1, использовать /dev/sr1.

Ручной пункт 19. fail2ban-проверка

Когда выполнять: после настройки SSH на HQ-SRV.

На HQ-SRV:

systemctl status fail2ban

fail2ban-client status

fail2ban-client status sshd

Проверка банов:

1. С другой машины сделать 3 неверные попытки SSH.

2. Проверить fail2ban-client status sshd.

3. Убедиться, что IP попал в ban на 1 минуту.

Ручной пункт 20. Backup/Cyber Backup

Когда выполнять: в самом конце, когда сеть, DNS, SSH и NFS уже работают.

Последовательность:

1. Подключить ISO/установщик Cyber Backup к HQ-SRV.

2. Установить нужные kernel headers/gcc/make/kmod-sign, если это требуется установщиком.

3. Запустить установщик Cyber Backup.

4. Через GUI выбрать источник резервного копирования.

5. Указать каталог назначения /backup или требуемый ресурс из задания.

6. Создать backup task.

7. Запустить ручной backup.

8. Проверить наличие результата.

Проверка:

ls -la /backup

7. Финальный чек-лист

После выполнения обоих стендов без 3.3 проверить:

[ ] Proxmox bridge/VLAN настроены.

[ ] ISP имеет ens19 DHCP, ens20/ens21 по схеме Doc4.

[ ] HQ-RTR и BR-RTR имеют GRE tunnel.1.

[ ] OSPF-соседство и маршруты между HQ/BR работают.

[ ] HQ-CLI получает адрес VLAN 200.

[ ] DNS-записи au-team.irpo разрешаются.

[ ] SSH работает на требуемом порту.

[ ] Samba DC работает на BR-SRV.

[ ] HQ-CLI введён в домен.

[ ] hquser1–hquser5 входят в группу hq.

[ ] sudo для hq разрешает только cat, grep, id.

[ ] RAID/NFS на HQ-SRV работает.

[ ] /mnt/nfs монтируется на HQ-CLI.

[ ] Docker testapp на BR-SRV работает.

[ ] Web-приложение на HQ-SRV работает.

[ ] Static NAT на маршрутизаторах работает.

[ ] nginx reverse proxy на ISP работает.

[ ] Basic-auth для web.au-team.irpo работает.

[ ] HTTPS web/docker работает без предупреждений после установки CA/CryptoPro.

[ ] Задание 3.3 не выполнялось.

[ ] Firewall применён без блокировки нужных сервисов.

[ ] CUPS/PDF-принтер доступен.

[ ] rsyslog/logrotate проверены.

[ ] Zabbix видит HQ-SRV и BR-SRV.

[ ] Ansible ping возвращает pong.

[ ] fail2ban банит после 3 неуспешных попыток.

[ ] Backup создан и проверен.

8. Минимальная памятка запуска

Стенд 1:

1. PVE bridge/VLAN.

2. git clone на ВМ или scp с Proxmox.

3. ISP: bash stand1/ISP_M1.sh.

4. HQ-RTR: вставить stand1/HQ-RTR_M1.ecorouter.txt.

5. BR-RTR: вставить stand1/BR-RTR_M1.ecorouter.txt.

6. HQ-SRV: bash stand1/HQ-SRV_M1.sh.

7. BR-SRV: bash stand1/BR-SRV_M1.sh.

8. HQ-CLI: bash stand1/HQ-CLI_M1.sh.

9. Проверки ping/DNS/DHCP/OSPF/NAT.

Стенд 2:

1. Убедиться, что модуль 1 уже работает.

2. Подключить Additional.iso.

3. HQ-SRV: ISO_DEV=/dev/sr0 DISK1=/dev/sdb DISK2=/dev/sdc bash stand2/HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh.

4. BR-SRV: ISO_DEV=/dev/sr0 bash stand2/BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh.

5. reboot BR-SRV, затем повторить BR-SRV-скрипт.

6. HQ-RTR/BR-RTR: вставить stand2/*.ecorouter.txt без 3.3.

7. ISP: bash stand2/ISP_M2_M3_no3_3.sh.

8. HQ-CLI: ISO_DEV=/dev/sr0 bash stand2/HQ-CLI_M2_M3_no3_3.sh.

9. Ручной ввод HQ-CLI в домен.

10. Ручная настройка sudo-schema/ADMC.

11. Импорт Users.csv и проверка входа.

12. Копирование сертификатов HQ-SRV → ISP/HQ-CLI.

13. Повтор ISP-скрипта для HTTPS.

14. CryptoPro CSP на HQ-CLI.

15. Zabbix GUI, Ansible playbook, fail2ban, backup.

Ниже — основные ошибки, которые могут возникнуть при запуске текущего комплекта скриптов au_team/stand1 и au_team/stand2, и что делать. Я исхожу из последней методички: сети 172.16.30.0/28 и 172.16.40.0/28, VLAN 112/212/812, SSH UID/порт 2012, GRE между 172.16.30.2 и 172.16.40.2, RAID в методичке указан как /dev/md2, а задание 3.3 у тебя пропущено.

ОШИБКИ

0. Общая диагностика перед любым исправлением

На Linux-машине сначала смотри лог запуска:

tail -n 100 /root/*.log

journalctl -xe --no-pager | tail -n 100

Проверка сети:

ip -br a

ip route

cat /etc/resolv.conf

ping -c 3 192.168.1.1

ping -c 3 192.168.3.10

ping -c 3 77.88.8.8

Проверка сервисов:

systemctl --failed

systemctl status network sshd dnsmasq chronyd nginx docker mariadb httpd2 --no-pager

Если запускал по SSH и соединение оборвалось — это не всегда ошибка. Скрипты модуля 1 перезапускают сеть и SSH. Лучше запускать через Proxmox Console или так:

nohup bash ИМЯ_СКРИПТА.sh > /root/run.log 2>&1 &

tail -f /root/run.log

1. Ошибки загрузки из GitHub

Ошибка: git: command not found.

Решение:

apt-get update

apt-get install -y git

Ошибка: Could not resolve host: github.com.

Причины: нет DNS, нет шлюза, не поднят NAT/интернет на ISP.

Решение:

ip route

cat /etc/resolv.conf

echo "nameserver 77.88.8.8" > /etc/resolv.conf

ping -c 3 77.88.8.8

ping -c 3 github.com

Если интернет есть только на Proxmox-хосте, клонируй репозиторий на Proxmox и передавай папку на ВМ:

scp -r /root/au_repo root@IP_ВМ:/root/

Ошибка: No such file or directory: au_team/stand1.

Причина: репозиторий склонировался не туда или структура другая.

Решение:

cd /root

find /root -maxdepth 4 -type d -name stand1

find /root -maxdepth 4 -type d -name stand2

Потом перейти в правильный каталог:

cd /root/au_repo/au_team

Ошибка: Permission denied при запуске .sh.

Решение:

chmod +x /root/au_repo/au_team/stand1/*.sh

chmod +x /root/au_repo/au_team/stand2/*.sh

Либо запускать явно через bash:

bash stand1/ISP_M1.sh

2. Общие ошибки всех .sh-скриптов

Ошибка: Запустите от root.

Решение:

su -

cd /root/au_repo/au_team

bash stand1/ИМЯ.sh

Ошибка: пакеты не ставятся: E: Couldn't find package ....

Причины: нет интернета, не подключены репозитории ALT, DNS не работает, зеркало недоступно.

Решение:

apt-get update

cat /etc/apt/sources.list

ping -c 3 77.88.8.8

ping -c 3 ya.ru

Временно можно прописать DNS:

echo "nameserver 77.88.8.8" > /etc/resolv.conf

apt-get update

Важный момент: во многих скриптах установка пакетов сделана через apt-get install ... || true, чтобы скрипт не падал полностью. Поэтому после запуска обязательно проверяй, что нужные пакеты реально установились:

rpm -q dnsmasq chrony nginx docker-engine docker-compose-v2

Если пакет не установлен — ставь вручную и повторяй скрипт.

Ошибка: bad interpreter: /bin/bash^M.

Причина: файлы были сохранены с Windows-переносами CRLF.

Решение:

sed -i 's/\r$//' stand1/*.sh stand2/*.sh

chmod +x stand1/*.sh stand2/*.sh

3. Ошибки Proxmox/VLAN/сетевых карт

Симптом: HQ-CLI не получает DHCP 192.168.2.10.

Причины: неправильный VLAN tag, bridge не VLAN-aware, HQ-RTR te1 подключён не туда, DHCP на EcoRouter не применился.

Проверка на HQ-CLI:

ip -br a

dhclient -v ens19

Проверка в Proxmox:
HQ-SRV должен быть в VLAN 112, HQ-CLI — VLAN 212, management — 812. В методичке именно эти VLAN указаны для HQ-сетей.

Решение: в Proxmox включить VLAN aware на HQ bridge и проверить теги:

HQ-SRV net0 → HQ bridge, VLAN Tag 112

HQ-CLI net0 → HQ bridge, VLAN Tag 212

HQ-RTR te1 → HQ bridge, без VLAN Tag, trunk

Симптом: скрипт пишет адреса в ens19, но реальный интерфейс называется ens18.

Проверка:

ip -br link

Решение: либо поменять имя интерфейса в скриптах, либо запускать скрипты после приведения интерфейсов к ожидаемым именам. Для ISP можно передать переменные:

HQ_IF=ens20 BR_IF=ens21 WAN_IF=ens19 bash stand1/ISP_M1.sh

Если фактически другие имена:

HQ_IF=ens18 BR_IF=ens19 WAN_IF=ens20 bash stand1/ISP_M1.sh

4. Ошибки ISP_M1.sh

Ошибка: NAT не работает, машины не выходят в интернет.

Проверка на ISP:

ip -br a

sysctl net.ipv4.ip_forward

iptables -t nat -L -n -v

ip route

Должно быть:

net.ipv4.ip_forward = 1

POSTROUTING MASQUERADE через внешний интерфейс ens19

Решение:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens19 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable --now iptables

Если внешний интерфейс не ens19, запусти так:

WAN_IF=ens18 bash stand1/ISP_M1.sh

Ошибка: HQ-RTR не пингует 172.16.30.1 или BR-RTR не пингует 172.16.40.1.

Причина: перепутаны ens20/ens21 на ISP или bridge в Proxmox.

Решение: на ISP проверить:

ip -br a

Должно быть:

ens20 → 172.16.30.1/28

ens21 → 172.16.40.1/28

Если наоборот — поменять подключения в Proxmox или запустить с переменными HQ_IF и BR_IF.

5. Ошибки HQ-SRV_M1.sh

Ошибка: DNS-записи не работают: ping hq-rtr.au-team.irpo не резолвится.

Проверка:

systemctl status dnsmasq --no-pager

cat /etc/dnsmasq.conf

dig hq-rtr.au-team.irpo @127.0.0.1

Если dig нет:

host hq-rtr.au-team.irpo 127.0.0.1

Решение:

systemctl restart dnsmasq

journalctl -u dnsmasq --no-pager | tail -n 50

Если dnsmasq ругается на занятый порт 53:

ss -lntup | grep ':53'

Отключить конфликтующий DNS-сервис или изменить конфигурацию.

Возможная логическая ошибка: записи web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo должны вести на ISP/nginx. В текущем комплекте они заведены под адреса ISP-сегментов из новой методички. Если сайты открываются не с той стороны, временно проверь оба варианта:

ping web.au-team.irpo

ping docker.au-team.irpo

curl -I http://172.16.30.1

curl -I http://172.16.40.1

Если нужно, поправить /etc/dnsmasq.conf:

mcedit /etc/dnsmasq.conf

systemctl restart dnsmasq

6. Ошибки BR-SRV_M1.sh и HQ-SRV_M1.sh по SSH

Симптом: после скрипта не пускает по SSH.

Причины: SSH слушает не тот порт, AllowUsers sshuser, root запрещён, firewall, сеть перезапущена.

Проверка через Proxmox Console:

ss -lntp | grep ssh

grep -E '^(Port|AllowUsers|PasswordAuthentication|MaxAuthTries|Banner)' /etc/openssh/sshd_config

Скрипты включают порты 2012 и 2026, потому что в методичке есть конфликт: в тексте говорится про 2026, а в конфиге указан Port 2012.

Подключение:

ssh -p 2012 sshuser@192.168.1.10

ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.10

Для BR-SRV:

ssh -p 2012 sshuser@192.168.3.10

ssh -p 2026 sshuser@192.168.3.10

Если нужно восстановить root-вход временно:

cp /etc/openssh/sshd_config.bak /etc/openssh/sshd_config

systemctl restart sshd

Или убрать ограничение:

sed -i '/^AllowUsers/d' /etc/openssh/sshd_config

systemctl restart sshd

Ошибка: useradd: UID 2012 is not unique.

Решение: посмотреть, кто занял UID:

getent passwd 2012

Запустить с другим UID, если это допустимо:

SSH_UID=2013 bash stand1/HQ-SRV_M1.sh

Но по методичке нужен UID 2012, поэтому лучше освободить UID, если это тестовая машина.

7. Ошибки EcoRouter-файлов модуля 1

Файлы .ecorouter.txt — это не bash. Их нужно вставлять в CLI EcoRouter.

Ошибка: unknown command, invalid input.

Причины: не вошёл в configure terminal, синтаксис отличается в версии EcoRouter, команда уже существует.

Решение:

enable

configure terminal

Потом вставлять блоками, не весь файл разом. После каждого крупного блока проверять.

Проверки на HQ-RTR/BR-RTR:

show ip interface brief

show ip route

show running-config

show ntp timezone

Симптом: GRE не поднимается.

Проверка:

show ip route

ping 172.16.30.1

ping 172.16.40.1

ping 172.16.40.2

ping 192.168.5.1

На HQ-RTR endpoint должен быть 172.16.30.2 → 172.16.40.2, на BR-RTR — наоборот. Методичка задаёт именно эти адреса для новой схемы.

Решение: сначала добиться пинга внешних адресов через ISP, потом пересоздавать tunnel. Если внешние адреса не пингуются — проблема не в GRE, а в Proxmox bridge/ISP/адресации.

Симптом: OSPF-соседство не появляется.

Проверка:

show ip ospf neighbor

show ip route

Причины: не поднят GRE, разный MD5-ключ, OSPF не включён на tunnel.1.

Решение: заново применить OSPF-блок на обоих роутерах и проверить, что no passive-interface tunnel.1 есть на обоих.

Симптом: после перезагрузки роутера всё пропало.

Причина: не сохранена конфигурация.

Решение после применения команд:

write

или:

copy running-config startup-config

Команда сохранения зависит от сборки EcoRouter.

8. Ошибки HQ-CLI_M1.sh

Ошибка: HQ-CLI не получает адрес.

Проверка:

ip -br a

cat /etc/net/ifaces/ens19/options

systemctl restart network

Решение: проверить VLAN 212, DHCP на HQ-RTR и trunk на te1. На HQ-RTR должен быть DHCP pool 192.168.2.10-192.168.2.10, gateway 192.168.2.1, DNS 192.168.1.10.

Если нужно временно прописать статический адрес:

echo '192.168.2.10/28' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

echo 'default via 192.168.2.1' > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route

echo 'nameserver 192.168.1.10' > /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf

systemctl restart network

9. Ошибки BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

Ошибка: Samba provision падает.

Частые причины: уже есть битая Samba-конфигурация, hostname не br-srv.au-team.irpo, DNS/route не работают, старый /etc/samba/smb.conf.

Проверка:

hostname -f

ip route

cat /etc/resolv.conf

samba-tool domain info 127.0.0.1

journalctl -u samba --no-pager | tail -n 100

Если provision был частично создан и это тестовый стенд, можно очистить Samba DC и повторить, но только если на машине нет нужных данных:

systemctl stop samba

rm -f /etc/samba/smb.conf

rm -rf /var/lib/samba/private/*

rm -rf /var/lib/samba/sysvol/*

bash stand2/BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

reboot

После provision перезагрузка обязательна практически всегда:

reboot

Ошибка: sudo-samba-schema не устанавливается.

Причина: недоступен altrepo.ru, нет DNS/интернета.

Решение:

apt-repo add rpm http://altrepo.ru/local-p10 noarch local-p10

apt-get update

apt-get install -y sudo-samba-schema

Если пакет всё равно недоступен — этот пункт придётся делать вручную с доступного ISO/репозитория.

Ошибка: Ansible не даёт pong.

Проверка на BR-SRV:

ansible all -m ping -vvv

cat /etc/ansible/hosts

Типовые причины и решения:

HQ-SRV unreachable → проверить SSH-порт 2012/2026 и маршрут до 192.168.1.10.

HQ-CLI unreachable → проверить, что на HQ-CLI включён sshd и есть IP 192.168.2.10.

HQ-RTR/BR-RTR unreachable → на EcoRouter выполнить security none.

Host key checking → в ansible.cfg должен быть host_key_checking = False.

Ошибка: Docker-приложение не стартует.

Проверка:

cd /root/testapp

docker images

docker compose ps

docker compose logs

Если образ загрузился не как site:latest, а под другим именем:

docker images

Например, если видишь site_latest, запустить так:

APP_IMAGE=site_latest:latest DB_IMAGE=mariadb_latest:latest bash stand2/BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

Или сделать тег:

docker tag site_latest:latest site:latest

docker tag mariadb_latest:latest mariadb:latest

cd /root/testapp

docker compose up -d

Ошибка: Additional.iso не найден.

Проверка:

lsblk

Если ISO — /dev/sr1, запускать так:

ISO_DEV=/dev/sr1 bash stand2/BR-SRV_M2_M3_no3_3.sh

10. Ошибки HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh

Самая опасная зона — RAID. Скрипт использует DISK1, DISK2, DISK3 и по умолчанию смотрит на /dev/sdb, /dev/sdc, /dev/sdd. В методичке есть конфликт: формулировка говорит RAID0/два диска, а команда показывает /dev/md2 RAID5 на трёх дисках.

Перед запуском обязательно:

lsblk

Если есть три дополнительных диска:

DISK1=/dev/sdb DISK2=/dev/sdc DISK3=/dev/sdd RAID_DEV=/dev/md2 bash stand2/HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh

Если только два дополнительных диска:

DISK1=/dev/sdb DISK2=/dev/sdc RAID_DEV=/dev/md2 bash stand2/HQ-SRV_M2_M3_no3_3.sh

Ошибка: mdadm: cannot open /dev/sdb: Device or resource busy.

Причина: диск уже размечен, смонтирован или используется старым RAID.

Проверка:

lsblk

cat /proc/mdstat

mount | grep sd

Очистка только для тестового стенда:

umount /dev/sdb* /dev/sdc* /dev/sdd* 2>/dev/null || true

mdadm --stop /dev/md2 2>/dev/null || true

wipefs -a /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

Ошибка: после RAID mount -a ругается.

Проверка:

cat /etc/fstab

blkid

cat /proc/mdstat

Решение: лучше в /etc/fstab использовать UUID:

blkid /dev/md2

mcedit /etc/fstab

mount -a

Ошибка: NFS не монтируется на HQ-CLI.

На HQ-SRV:

exportfs -v

systemctl status nfs-server --no-pager

showmount -e 192.168.1.10

На HQ-CLI:

mount -a

journalctl -xe --no-pager | tail -n 50

Если showmount не найден — установить nfs-utils.

Ошибка: web-приложение на HQ-SRV открывается, но база не работает.

Проверка:

systemctl status mariadb --no-pager

mariadb -u web -pP@ssw0rd -D webdb -e "SHOW TABLES;"

grep -nE 'host|user|pass|db|database' /var/www/html/index.php

Решение: в index.php должны быть:

host: localhost

database: webdb

user: web

password: P@ssw0rd

Ошибка: openssl genpkey -algorithm gost2012_256 не работает.

Причина: не установлен или не включён openssl-gost-engine.

Проверка:

rpm -q openssl-gost-engine

openssl list -public-key-algorithms | grep -i gost

control openssl-gost status

Решение:

apt-get install -y openssl-gost-engine

control openssl-gost enabled

Если GOST всё равно не виден — перезапустить shell/службы и проверить версию OpenSSL. Методичка требует ГОСТ-сертификаты, CA на 30 дней и дальнейшее доверие CA на HQ-CLI.

Ошибка: Zabbix-контейнеры не стартуют.

Проверка:

cd /root/zabbix

docker compose ps

docker compose logs

docker images

Причины: нет интернета для загрузки postgres:latest и zabbix/...:latest, Docker не установлен, конфликт порта 8000.

Решение: обеспечить интернет/NAT или заранее загрузить образы. Проверить порт:

ss -lntp | grep ':8000'

11. Ошибки HQ-CLI_M2_M3_no3_3.sh

Ошибка: NFS /mnt/nfs не монтируется.

Проверка:

ping -c 3 192.168.1.10

showmount -e 192.168.1.10

mount -a

Если нет маршрута до HQ-SRV — сначала чинить VLAN/DHCP/GRE/OSPF.

Ошибка: доменный вход не работает.

Скрипт не вводит HQ-CLI в домен автоматически. Это ручной GUI-пункт из задания Samba. Нужно через ЦУС/GUI ввести машину в домен au-team.irpo, затем перезагрузить. Задание требует Samba DC, домен, пользователей hquser1–hquser5, группу hq и вход пользователей на HQ-CLI.

Проверки после ввода:

realm list 2>/dev/null || true

getent passwd hquser1

id hquser1

Ошибка: sudo-прав для hquser1 нет.

Проверка:

sudo -l -U hquser1

cat /etc/nsswitch.conf | grep sudoers

grep -E 'services|sudo_provider' /etc/sssd/sssd.conf

Должно быть:

sudoers: files sss

services = nss, pam, sudo

sudo_provider = ad

Решение: выполнить ручной блок sudo-schema-apply, create-sudo-rule, ADMC и перезапустить:

systemctl restart sssd

Ошибка: HTTPS всё равно с предупреждением.

Причины: ca.cer не скопирован, не выполнен update-ca-trust, CryptoPro CSP не установлен/не включена поддержка ГОСТ.

Решение:

cp /home/user/ca.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/

update-ca-trust

Затем установить CryptoPro CSP через GUI, как в методичке.

12. Ошибки ISP_M2_M3_no3_3.sh

Ошибка: nginx не стартует.

Проверка:

nginx -t

journalctl -u nginx --no-pager | tail -n 100

Частые причины: неправильный путь sites-available.d, конфликт порта 80/443, ошибка в SSL/GOST-cipher.

Проверить порты:

ss -lntp | grep -E ':80|:443'

Если конфликтует Apache на ISP:

systemctl stop httpd2 apache2 2>/dev/null || true

systemctl restart nginx

Ошибка: HTTPS-блоки не добавились.

Причина: сертификаты ещё не скопированы в /etc/nginx/ssl.

Проверка:

ls -la /etc/nginx/ssl

Нужно, чтобы были:

web.au-team.irpo.cer

web.au-team.irpo.key

docker.au-team.irpo.cer

docker.au-team.irpo.key

После копирования повторить:

bash stand2/ISP_M2_M3_no3_3.sh

nginx -t

systemctl restart nginx

Ошибка: web.au-team.irpo открывается, но показывает 502 Bad Gateway.

Причины: static NAT на HQ-RTR не применён, HQ-SRV web не работает, порт 8080 не проброшен.

Проверка с ISP:

curl -I http://172.16.30.2:8080

curl -I http://172.16.40.2:8080

Если не отвечает — проблема на EcoRouter static NAT или на целевом сервере.

Ошибка: basic-auth не спрашивает пароль.

Проверка:

grep -n auth_basic /etc/nginx/sites-available.d/default.conf

ls -l /etc/nginx/.htpasswd

Решение:

htpasswd -bc /etc/nginx/.htpasswd WEB 'P@ssw0rd'

nginx -t

systemctl restart nginx

Логин именно WEB, пароль P@ssw0rd.

13. Ошибки EcoRouter-файлов stand2

Ошибка: после применения firewall пропал доступ.

Причина: filter-map применился слишком жёстко или синтаксис на этой версии EcoRouter отличается.

Решение через консоль Proxmox, не по SSH:

configure terminal

interface int0

no set filter-map in FMAP_INET 10

exit

или удалить/отключить filter-map по синтаксису твоей версии EcoRouter.

Ошибка: static NAT не работает.

Проверка:

show running-config | include nat

show ip nat translations

show ip route

Для новой методички внешние адреса должны быть:

HQ-RTR outside: 172.16.30.2

BR-RTR outside: 172.16.40.2

Если видишь старые 172.16.1.2 или 172.16.2.2, это остатки от прошлых методичек — удалить и применить новые правила. В текущей методичке базовая адресация именно 172.16.30.0/28 и 172.16.40.0/28.

Ошибка: Ansible не подключается к EcoRouter.

Решение на обоих EcoRouter:

enable

configure terminal

security none

Потом на BR-SRV:

ansible HQ-RTR -m ping -vvv

ansible BR-RTR -m ping -vvv

14. Ошибки импорта Users.csv

Ошибка: /opt/Users.csv отсутствует.

Причина: Additional.iso не смонтирован или файл называется иначе.

Проверка:

lsblk

mount /dev/sr0 /mount

find /mount -iname '*users*'

Если ISO /dev/sr1:

mount /dev/sr1 /mount

Ошибка: импорт создал неправильные логины.

Причина: CSV имеет другие заголовки или кодировку.

Решение: сначала посмотреть файл:

head -n 5 /opt/Users.csv

file /opt/Users.csv

Если кодировка не UTF-8:

iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 /mount/Users.csv > /opt/Users.csv

Потом выполнить:

/root/import_users_from_csv.sh /opt/Users.csv

Если поля нестандартные — скрипт импорта надо подправить под реальные названия колонок.

15. Ошибки Zabbix

Методичка требует поставить zabbix-agent на HQ-SRV и BR-SRV, указать Server=0.0.0.0/0, ServerActive=192.168.1.10, а хосты добавить через веб-интерфейс мониторинга.

Ошибка: http://mon.au-team.irpo не открывается.

Проверка:

ping mon.au-team.irpo

curl -I http://192.168.1.10:8000

curl -I http://172.16.30.1

Проверка контейнеров:

cd /root/zabbix

docker compose ps

docker compose logs zabbix-web

Если DNS не резолвит mon.au-team.irpo, добавить в /etc/dnsmasq.conf на HQ-SRV:

address=/mon.au-team.irpo/172.16.30.1

И:

systemctl restart dnsmasq

16. Ошибки fail2ban

Ошибка: fail2ban-client status sshd показывает, что jail не найден.

Проверка:

systemctl status fail2ban --no-pager

fail2ban-client status

journalctl -u fail2ban --no-pager | tail -n 100

Причины: неправильный backend, нет файла логов sshd, порт не тот.

Решение проверить jail:

cat /etc/fail2ban/jail.d/sshd.conf

Должно быть:

port = 2012,2026

maxretry = 3

findtime = 180

bantime = 60

Перезапустить:

systemctl restart fail2ban

fail2ban-client status sshd

17. Ошибки CUPS

Ошибка: принтер не виден на HQ-CLI.

На HQ-SRV:

systemctl status cups --no-pager

lpstat -p -d

cupsctl

На HQ-CLI:

lpstat -p -d

Если принтер не добавился:

lpadmin -p PDF-hq-srv -E -v ipp://192.168.1.10:631/printers/Cups-PDF -m everywhere

lpadmin -d PDF-hq-srv

Если -m everywhere не поддерживается, нужно выбрать доступный драйвер через:

lpinfo -m | head

18. Ошибки rsyslog

Ошибка: на HQ-SRV нет логов в /opt.

Проверка:

ss -lntup | grep ':514'

systemctl status rsyslog --no-pager

ls -la /opt

На BR-SRV проверить отправку:

logger -p warning "TEST FROM BR-SRV"

На EcoRouter проверить наличие:

rsyslog host 192.168.1.10

Если firewall режет TCP/UDP 514, нужно добавить разрешение или временно проверить без firewall.

19. Ошибки Cyber Backup

Этот пункт в основном GUI, скрипты его не закрывают полностью.

Типовые проблемы:

агент HQ-CLI не виден → нет сети/DNS/маршрута до сервера backup;

папка /backup не выбрана → создать и дать права;

webdb не бэкапится → проверить доступ к MariaDB и credentials;

не создаётся план → проверить, что сервис агента запущен.

Проверки на HQ-CLI:

ls -ld /backup

systemctl --failed

20. Самые вероятные ошибки именно на твоём стенде

На практике чаще всего сломается не сам bash, а окружение:

1. Перепутаны bridge/VLAN в Proxmox: HQ-CLI не получает DHCP.

2. Интерфейсы называются не ens19/ens20/ens21.

3. Additional.iso не /dev/sr0, а /dev/sr1.

4. RAID-диски не /dev/sdb/sdc/sdd или отсутствует третий диск.

5. После SSH-настройки пытаются зайти root'ом вместо sshuser.

6. EcoRouter-команды вставлены не в configure terminal.

7. Не сохранена конфигурация EcoRouter.

8. Samba provision сделали, но не перезагрузили BR-SRV.

9. Не выполнен ввод HQ-CLI в домен через GUI.

10. Сертификаты создали на HQ-SRV, но не скопировали на ISP и HQ-CLI.

11. Nginx HTTPS запустили до появления файлов .cer/.key.

12. Zabbix ждут автоматически, но хосты всё равно надо добавить в GUI.

Главная стратегия: сначала добиться полной связности модуля 1 — ping, DNS, GRE/OSPF, NAT. Только потом запускать stand2. Если модуль 1 нестабилен, почти все ошибки модуля 2–3 будут выглядеть как проблемы Samba, Docker, NFS или nginx, хотя корень будет в маршрутизации/VLAN.